CHAPITRE IV : Etude hydrogéologique

Introduction:

La cartographie  de l'aquifère a pour but de représenter sa configuration, sa structure et de schématiser la fonction du réservoir et son comportement hydrodynamique. Ces cartes sont de deux types : structurales et piézométriques.

I.1-Les cartes structurales :

- - Les cartes en courbes isohypses ou isobathes représentent la morphologie et la position des surfaces limites.

- -Les cartes en courbes isopaches donnent les épaisseurs, elles constituent la base du calcul de la réserve en eau souterraine. [6]

Compte tenu de l'absence d'une étude géophysique de la région, l'évaluation des épaisseurs et des surfaces limites des aquifères seront estimée à partir de la carte géologique.

Dans le même contexte, il est nécessaire de signale qu'aucune analyse granulométrique relative au recouvrement quaternaire n'a été effectuée, par conséquent, le coefficient d'emmagasinement ne sera déterminé qu'à partir des essais de débits.

I.2- Les cartes piézométriques:

- -Les cartes en courbes constituent la synthèse de l'étude hydrogéologique, elles schématisent la fonction du réservoir le comportement hydrodynamique de l'aquifère, avec la configuration des conditions aux limites. [7]

I.3-Inventaire des points d’eau:

La piézométrie joue un rôle déterminant quant à la connaissance des écoulements souterrains, elle permet également de connaître et de fixer les conditions aux limites d’une nappe. Pour arriver à cerner les problèmes posés dans la zone d’étude, nous avons effectué : 1 compagne piézométrique en Octobre 2012 référée a une autre en Mars 2009 (M.Ghodbane), qui se répartissent comme suit dans le temps :

Une compagne de mesures des points des niveaux piézométriques a été effectuée en Octobre 2012, et l’autre de référence faite  en Mars 2009. Et 25 points d'eau ont été choisi pour la conception des cartes piézométriques. (fig n° 1 .et tableau°1).

Figure n°01 : Carte des points d’eau analysés

Tableau n°01:Caractéristiques piézométriques des points d'eau

| N° | X | Y | ZP (Mars 2009) | ZP (Octobre 2012) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 859 990,00 | 268 080,00 | 831 | 831,8 |
| 2 | 860 780,00 | 268 080,00 | 844 | 845,3 |
| 3 | 861 440,00 | 268 360,00 | 830 | 830,5 |
| 4 | 858 780,00 | 268 770,00 | 836 | 836,4 |
| 5 | 857 960,00 | 269 630,00 | 845,6 | 846 |
| 6 | 856 620,00 | 269 210,00 | 843 | 843,4 |
| 7 | 856 870,00 | 267 460,00 | 850 | 850 |
| 8 | 852 850,00 | 269 900,00 | 837,38 | 838 |
| 9 | 853 600,00 | 269 860,00 |  |  |
| 10 | 855 550,00 | 266 390,00 | 844,7 | 845 |
| 11 | 853 360,00 | 264 020,00 | 841,65 | 843,9 |
| 12 | 856 210,00 | 264 910,00 | 861,1 | 861,3 |
| 13 | 855 950,00 | 263 789,00 | 873,18 | 873,3 |
| 14 | 856 270,00 | 263 460,00 | 852 | 852,5 |
| 15 | 852 870,00 | 261 780,00 | 897 | 897,5 |
| 16 | 858 040,00 | 260 970,00 | 900,8 | 901,4 |
| 17 | 860 140,00 | 264 300,00 | 851,1 | 852 |
| 18 | 858 830,00 | 262 640,00 | 864,5 | 864,8 |
| 19 | 859 000,00 | 262 030,00 | 875 | 875,4 |
| 20 | 861 350,00 | 261 910,00 | 941,5 | 942,5 |
| 21 | 864 900,00 | 263 230,00 | 851 | 851 |
| 22 | 859 970,00 | 259 820,00 | 921,1 | 921,85 |
| 23 | 862 490,00 | 261 120,00 | 852 | 853 |
| 24 | 867 170,00 | 260 110,00 | 854,6 | 857,1 |
| 25 | 856 190,00 | 270 520,00 | 856,1 | 856,1 |

II-Etude piézométrique :

Afin d'étudier le comportement de la nappe superficielle du Quaternaire de la plaine de Chemora, on a effectué les mesures de :

- Les niveaux piézométriques mesurés ont permis de tracer :

- Une carte piézométrique de mois de Mars 2009

- Une carte piézométrique de mois Octobre 2012.

- L'établissement des cartes piézométriques s'est basé sur le traitement des données.

II.1- Interprétation des cartes piézométriques :

L'analyse morphologique de la surface piézométrique des cartes doit obligatoirement passer par l'habillage des cartes piézométriques qui consiste à tracer les lignes de courant, le fléchage de ces lignes de courant, repérer les axes principaux des flux et les lignes de partage des eaux souterraines délimitant les bassins hydrogéologiques.

L'examen de la carte piézométrique que nous avons établi pour la période d’Octobre et la carte  de référence en Mars 2009 (fig.n°2.et fig.n°3).

a

c

b

Figure n°2 :carte piézométrique de Mars 2009

c

b

a

Figur n°3 :carte piézométrique d’Octobre 2012

L’observation des cartes piézométriques (Fig n° 2 et3)

On remarque qu’il y a une  zone de dépressions dans le périmètre d’étude.

Les cartes piézométriques montrent une morphologie à trois zones :

1- Zone Est : Les courbes sont moins serrées, il y a deux écoulements :

- un écoulement se fait du l’Est vers la zone de dépression (centre de la zone d’étude).

- un écoulement se fait du Nord vers le centre (la zone de dépression).

2- Zone Ouest : Les courbes sont moins serrées, il y a un écoulement :

- un écoulement se fait du l’Ouest vers le centre ( la zone de dépression).

3-Zone Sud : Les courbes sont serrées, il y a un écoulement :

- un écoulement se fait du Sud vers le centre (la zone de dépression).

L’écoulement suit la topographie et l’allure des courbes iso pièzes.

Le niveau piézométrique mesuré subit une faible fluctuation d’une période à l’autre.

II.2- Gradient hydraulique :

Le gradient hydraulique qui caractérise la zone d’étude est uniforme et de l’ordre de 0.01 selon l’axe Z.

Tableau n° 2 : Gradient hydraulique

| Zones | Mars 2009 | Octobre 2012 |
| --- | --- | --- |
| a | 0.01 | 0.01 |
| b | 0.01 | 0.01 |
| d | 0.01 | 0.01 |

Conclusion :

L’analyse des cartes piézométriques de notre zone d’étude montre :

On a trois zones à fort écoulement de Sud vers le centre et de l’Est vers le centre .    .

Les valeurs du gradient hydraulique sont les même pour les deux périodes 0.01