CHAPITRE III : Etude hydroclimatologique

Introduction :

L’étude des aquifères est liée à l’étude des facteurs  climatiques de la région  qui jouent  un rôle déterminant dans le régime des cours d’eau, surtout les précipitations qui constituent le facteur essentiel intervenant par leur répartition annuelle et mensuelle, leurs totaux journaliers, et surtout les averses génératrices des crues.

Le climat de la plaine de Chemora appartient au sous bassin (05) du bassin versant des hauts plateaux constantinois (07-05) dénomination administrative de l’Agence Nationale des Ressources Hydriques (ANRH).

L’étude des données climatiques permettent l’analyse des facteurs du climat de cette zone que nous renseignera sur :

- Le type de climat;

- le comportement hydrologique du bassin versant;

- le calcul du bilan hydrologique en fonction des paramètres climatiques.

I- Pluviométrie de la zone d’étude :

Le sous bassin sud de la plaine de Chemora est équipé de (04) stations pluviométriques. L’une est plus proche de la plaine (celle de Boulhilet) et les autres stations sont Timgad, Ain-Yagout et Toufana. L’exploitation des données climatiques enregistrées dans les  stations de mesures permettront de caractériser les conditions climatiques de la zone d’étude. Des relevés climatiques sur différentes périodes d’observations sont enregistrés au niveau des stations cités plus haut. Il s’agit des données de l’ANRH. On a une  série d’observation des précipitations s’étalant sur 20 ans  de 1986 à 2005 pour les trois stations ( Boulhilet, Timgad,  et Toufana) et une série d’observation de 15 ans des températures allant de 1990 à 2005 pour la station de Boulhilet.

Les caractéristiques des stations sont reportées dans le tableau n° 01 et Fig n° 01.

Tableau n° 01 : Caractéristiques des stations pluviométriques

| Stations | Attitude | Longitude | Altitude (m) | Période d’observation des précipitations et températures | Bassin versant concerné |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boulhilet | 35° 43΄53 N | 06° 39΄58 | 859 | P : 86/05 T : 90/05 | B.V de Annk Djemel |
| Timgad | 35° 29΄00 N | 06° 28΄00 | 1040 | P : 86/05 | B.V de Oued Chemora |
| Ain – Yagout | 35° 47΄15 N | 06° 25΄06 | 912 | P : 86/05 | B.V de Sebkhet Ez-zemoul |
| Touffana | 35° 26’ 37 | 06° 39’ 42 | 973 | P : 86/05 | B.V de Mori |

Figure  n°1 : Position géographique des différentes stations pluviométriques

II-Etude des paramètres climatiques :

II-1/- Les précipitations :

Le terme précipitations englobe toutes les eaux météoriques, la hauteur de la lame d’eau recueillie par le pluviomètre, quelque soit l’origine de cette eau pluie, neige, grêle, ou autres formes de condensation. Dans notre étude nous intéresserons uniquement aux précipitations liquides (pluies), qui constituent le facteur principal dans le comportement hydrologique de la région. [5]

II-1-1/- Répartition interannuelle des précipitations :

Tableau n° 02 : Pluviométrie annuelle en (mm)

| Stations Années | Boulhilet | Timgad | Ain - Yagout | Touffana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pi | Pi | Pi | Pi |
| 1986 | 166 | 232 | 288 | 208 |
| 1987 | 123 | 120 | 202 | 209 |
| 1988 | 259 | 296 | 227 | 322 |
| 1989 | 309 | 416 | 296 | 395 |
| 1990 | 318 | 321 | 366 | 254 |
| 1991 | 367 | 319 | 377 | 303 |
| 1992 | 273 | 198 | 432 | 198 |
| 1993 | 168 | 195 | 183 | 158 |
| 1994 | 239 | 168 | 317 | 286 |
| 1995 | 424 | 392 | 504 | 421 |
| 1996 | 96 | 102 | 165 | 111 |
| 1997 | 270 | 354 | 374 | 289 |
| 1998 | 197 | 159 | 230 | 185 |
| 1999 | 264 | 270 | 394 | 307 |
| 2000 | 107 | 147 | 211 | 169 |
| 2001 | 128 | 210 | 227 | 179 |
| 2002 | 336 | 445 | 414 | 227 |
| 2003 | 278 | 390 | 483 | 403 |
| 2004 | 220 | 338 | 402 | 371 |
| 2005 | 170 | 326 | 362 | 377 |
| Pmoy | 236 | 270 | 323 | 269 |
| Б | 88.45 | 101.52 | 99.87 | 89.97 |
| Cv | 0.37 | 0.38 | 0.31 | 0.33 |

L’analyse du tableau n°02 et des courbes de répartition interannuelle du Fig n°02, permettent de tirer les particularités suivantes de la région à étudiée :

- Les modules pluviométriques généralement sont faibles. Ils varient entre 96 mm à 504 mm ;

- La variation de la pluviométrie interannuelle pour les (04) stations est identique (Cv varie de 0.32 à 0.39)

- L’allure des courbes de la répartition interannuelle des précipitations est pratiquement identique pour les (04) stations.

II-1-2/- Répartition moyenne mensuelle :

La pluviosité mensuelle est très variable, et n’offre pas des courbes régulièrement croissantes pour les (04) stations

Tableau n° 03 : Modules pluviométriques moyens mensuels

| Stations | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aou | Moyen annuel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boulhilet | 23 | 16 | 20 | 24 | 30 | 19 | 21 | 21 | 27 | 16 | 6 | 13 | 20 |
| Timgad | 22 | 18 | 25 | 30 | 27 | 19 | 24 | 27 | 38 | 16 | 9 | 15 | 22 |
| Ain-Yagout | 34 | 23 | 30 | 38 | 33 | 24 | 26 | 30 | 43 | 18 | 6 | 18 | 27 |
| Toufana | 27 | 18 | 27 | 27 | 29 | 15 | 24 | 24 | 37 | 21 | 7 | 13 | 21 |

Tableau n° 04 : Paramètres statistiques de la pluviométrie mensuelle

| Paramètres | Boulhilet | Timgad | Ain-Yagout | Toufana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Moyenne mensuelle | 20 | 22 | 27 | 21 |
| Ecart type  | 6.14 | 7.58 | 9.83 | 8 |
| Cv | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.36 |

D’après l’analyse du tableau n°03 et tableau n°04 et de la courbe du fig n°3, on conclut que la variation des précipitations mensuelles pour les 04 stations est comme suit :

- Station de Boulhilet :

La valeur minimale des précipitations est observée pendant le mois de Juillet avec 6     mm, et une valeur maximale de 30 mm pendant le mois de Janvier ; avec coefficient de variation  0,31.

- Station de Timgad:

Le mois le plus sec est Juillet avec 8 mm, par contre le mois le plus humide est celui de Mai avec 38 mm ; et la variabilité des pluies est de 0,34.

- Station d’Ain-Yagout:

La valeur minimale des précipitations est observée pendant le mois Juillet avec 5 mm, alors que la valeur maximale est de 43 mm elle est observée au mois de Mai ; avec coefficient de variation  0,36.

- Station de Toufana

On observe que le mois le plus sec est le mois de Juillet avec 6 mm, tandis que le mois le plus humide est celui de Mai avec 37 mm ; et la variabilité des pluies est de 0,36.

En fin, les mois les plus arrosés sont : Décembre, Janvier et Mai alors que les mois les plus secs ont Juillet et Aout.

II-1-3/- Répartition saisonnière des précipitations :

L’analyse des pluies saisonnières survenant dans des conditions de température et à des différentes phases de développement de la végétation (tableau n° 05 et fig n° 4) .

Tableau n° 05 : Répartition saisonnière des précipitations

| Stations | Pluviométrie | Automne | Hiver | Printemps | Eté |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S.O.N | D.J.F | M.A.M | J.J.A |
| Boulhilet | P (mm) | 59 | 73 | 69 | 35 |
|  | P% | 25 | 31 | 29 | 15 |
| Timgad | P (mm) | 65 | 76 | 89 | 40 |
|  | P% | 24 | 28 | 33 | 15 |
| Ain-Yagout | P (mm) | 87 | 95 | 99 | 42 |
|  | P% | 27 | 29 | 31 | 13 |
| Toufana | P (mm) | 72 | 71 | 85 | 41 |
|  | P% | 27 | 26 | 32 | 15 |

- La saison pluvieuse : coïncide avec l’hiver et le printemps pour toutes les stations.

- La saison sèche : coïncide avec  l’été pour les quatre stations.

Par contre l’automne reçoit une quantité d’eau intermédiaire entre celle de l’hiver et celle de l’été.

Figure n° 4: Variation des précipitations saisonnière en  (mm) et en (%)

III- Estimation de la lame d’eau précipitée sur le bassin versant :

III-1- Méthode de la moyenne arithmétique des précipitations :

C’est une méthode simple consiste à calculer la moyenne arithmétique des hauteurs de précipitations relevées dans le même intervalle de temps aux diverses stations du bassin versant, mais cette méthode n’est fiable que si les hauteurs des précipitations sont relativement proches. Dans le cas contraire elle n’a aucune signification. Elle s’obtient partir de la formule suivante :

Avec :

Pi : Pluviométrie moyenne annuelle de chaque station en mm ;

n : Nombre de station utilisées.

Tableau n° 06 : Les précipitations moyennes arithmétiques annuelles

| Stations | Altitudes (m) | Précipitations (mm) |
| --- | --- | --- |
| Boulhilet | 859 | 236 |
| Timgad | 1040 | 270 |
| AinYagout | 912 | 323 |
| Toufana | 973 | 269 |

Donc soit.

III-2- Méthode de Thiessen :

Les différentes stations réparties sur l’ensemble du bassin versant permettent de tracer les polygones ayant pour centre une de ces stations. Dans la méthode de Thiessen on considère que la pluie moyenne relevée à chaque station correspond à celle tombée sur chaque polygone ayant pour centre la station qui lui correspond, ainsi on calcule la surface de chaque polygone, la lame d’eau précipitée est donnée par la formule suivante :

Avec :

Pi : Précipitations moyennes annuelles de chaque station

Si : Surface correspondante à chaque polygone

St : Surface totale du bassin versant

Tableau n° 07 : Calcul de la lame d’eau tombée sur le B.V Selon la méthode de THIESSEN

| Station | Si (Km2) | Pi (mm) | Si * Pi |
| --- | --- | --- | --- |
| Boulhilet | 133.94 | 236 | 31609.84 |
| Timgad | 81.70 | 270 | 22059 |
| Touffana | 45.86 | 269 | 12336.34 |
| Somme | 261.5 | / | 66005.18 |

D’après le calcul soit

Figure n° 5 : Calcul de la lame d’eau par la méthode de Thiessen

IV- La Température de l’air :

L’étude des températures moyennes mensuelles et annuelles est déterminante pour évaluer le bilan hydrologique à l’échelle d’un bassin versant.

Les températures moyennes, mensuelles et annuelles agit sur les autres facteurs météorologiques telque les précipitations, l’insolation, l’hygrométrie l’’évaporation et par la même, le déficit d’écoulement annuel et saisonnier. Les températures sont donc l’un des éléments majeurs qui influe sur  le climat d’une région.

Tableau n° 08 : Températures mensuelles et annuelles (période 1990 – 2005)

(Station de Boulhilet)

| Station | T c° | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jui | Juil | Aou | T¯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boulhilet | T°c min | 10,2 | 8,7 | 3,22 | 1,09 | 0,94 | 1,62 | 3,13 | 5,67 | 9,75 | 13,9 | 16,4 | 15,98 | 7,55 |
|  | T°c Moy | 17,4 | 14,2 | 7,65 | 6,25 | 5,91 | 6,37 | 8,52 | 9,85 | 13,64 | 20,7 | 24,53 | 23,7 | 13,23 |
|  | T°c Max | 24,6 | 19,7 | 12,08 | 11,41 | 10,9 | 11,1 | 13,91 | 14,03 | 17,53 | 27,5 | 32,66 | 31,42 | 18,90 |

T0c min = Températures moyennes minimales mensuelles et annuelles.

T0c moy = Températures moyennes mensuelles et annuelles.

T0c  max = Températures moyennes maximales mensuelles et annuelles.

D’après l’analyse de la courbe des températures mensuelles on conclut que :

La saison chaude et sèche coïncide avec les trois mois d’été. Ce sont les mois pendant lesquels les températures moyennes sont supérieures à la moyenne annuelle qui est de 13.23°C; atteignant la valeur maximale de 24.53°C au mois de Juillet et 23,7°C pendant le mois de Août. Tandis que la saison froide et humide s’étale du mois de décembre jusqu’au mois de mars, avec une température moyenne minimale observée en Janvier avec une valeur de 5, 91 0C.

V- Le climat de la région :

La région d’étude est caractérisée par des conditions climatiques qui seront  précisées on utilisant plusieurs méthodes tels que : l’indice d’aridité de De. Martonne, le diagramme de L. Emberger, la méthode de H. Gaussen et F. Bagnouls et la méthode de G. Euverte.

V-1- Indice de De. Martonne :

Le géographe de De. Martonne (1989) définit un indice d’aridité Ia, calculé selon la formule suivante :

Avec :

I a : indice d’aridité

P   : précipitations moyennes annuelles (mm).

T   : températures moyennes annuelles (°C).

Tableau n°09 : Indice d’aridité de De. Martonne

| Stations | P (mm) | T 0c | Ia |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Boulhilet | 236 | 13.23 | 10.16 |

Tableau n° 10 : Classement de climat en fonction de l’indice d’aridité de De. Martonne

| Classement de l’Indice d’aridité | Type de Climat |
| --- | --- |
| Ia < 5 | climat hyperaride |
| 5 < Ia < 7.5 | climat désertique |
| 7.5 < Ia < 10 | climat steppique |
| 10 < Ia < 20 | climat semi-aride |
| 20 < Ia < 30 | climat tempéré |
| Ia > 30 | climat humide |

D’après la valeur de l’indice climatique on voit que la région se caractérise par un régime thermique semi-aride avec un écoulement temporaire, et une couverture herbacée (végétale).

Figure n° 7: Abaque de l’indice d’aridité de De.Martonne

V-2- Le diagramme de L. Emberger :

Afin de préciser le climat de la région nous allons utiliser le diagramme de

L. Emberger  sur lequel nous avons reporté les données relatives à la station de Boulhilet avec, en abscisse la moyenne des minimales de la saison froide (en 0C), et en ordonnée Q2 donné par la formule suivante :

Avec :	P : Précipitation annuelle en mm ;

M : Moyenne des températures maximales du mois le plus chaud exprimée en degré absolu (0k) ;

m : Moyenne des températures minimales du mois le plus froid exprimée en degré absolu (0k).

Après le calcul nous obtenons les résultats reportés dans le tableau (n°11)

Tableau n° 11 : Valeur de Q2

| Stations | P (mm) | M (°c) | m (°c) | Q2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Boulhilet | 236 | 32.66 | 0.94 | 25.66 |

Figure n° 8  : Climagramme de L. EMBERGER

Le rapport de ces données sur le Climagramme de L. Emberger, nous permit de dire que la station de Boulhilet se situe dans la zone climatique semi-aride à hiver frais.

V-3- Méthode de H. Gaussen et F. Bagnouls :

Le diagramme ombrothermique de Gaussen et Bagnouls est la combinaison de deux paramètres climatiques principaux, qui sont la température et la précipitation .Pour ces deux auteurs un mois sec est celui où le total moyen des précipitations exprimé en (mm) est inférieur ou égal au double de la température moyenne (P  2 T0c). Cette relation permet d’établir un graphique sur le quel les précipitations sont portées à l’échelle double des températures.

Tableau n° 12 : Paramètre de diagramme ombrothermique

| Mois |  | Sep | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aou |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boulhilet | P (mm) | 23 | 16 | 20 | 24 | 31 | 19 | 21 | 21 | 27 | 16 | 6 | 13 |
|  | T (°c) | 17.4 | 14.2 | 7.65 | 6.25 | 5.91 | 6.37 | 8.52 | 9.85 | 13.6 | 20.7 | 24.53 | 23.7 |

Figure n° 9 : Diagramme Ombrothermique (BAGNOULS-GAUSSEN)

D’après la figure n°9 nous constatons que la station de Boulhilet présente présente une période sèche qui s’étale sur plus de trois mois. Elle s’étale de la dernière semaine du mois de Mai jusqu’à la dernière semaine du mois d’Aout. La détermination de cette période est d’une grande importance pour l’hydrogéologie a fin de pouvoir estimer les besoins en eau.

V-4- Méthode d’Euverte :

La méthode d’Euverte se base sur le rapport PT , cet dernier est établit mensuellement permet de connaître l’évolution de l’humidité du sol, il permet également de définir trois types de régimes :

- Un régime sec où :  ;

- Un régime sub-humide où :  ;

- Un régime humide où :   ;

Tableau n°13 : Détermination de régime climatique par la méthode d’Euverte

| Mois |  | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aou |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boulhilet | P(mm) | 23 | 16 | 20 | 24 | 30 | 19 | 21 | 21 | 27 | 16 | 6 | 13 |
|  | T0c | 17.4 | 14.2 | 7.65 | 6.25 | 5.91 | 6.37 | 8.52 | 9.85 | 13.6 | 20.7 | 24.53 | 23.7 |
|  | P/T | 1.32 | 1.13 | 2.61 | 3.84 | 5.08 | 2.98 | 2.46 | 2.13 | 1.98 | 0.77 | 0.24 | 0.55 |

Selon le tableau (n° 13), nous remarquons :

Station de Boulhilet (Latitude : 35°43´ 53" Nord, Longitude :6°39´ 58 "): les valeurs de (P/T) les plus faibles sont celles des mois de Juin, Juillet, Août, septembre et Octobre traduisant un régime sec sous l’influence saharienne.

VI- Evapotranspiration ou Déficit d’écoulement :

La connaissance du bilan d’eau d’une région consiste à évaluer la répartition des précipitations entre l’écoulement, l’infiltration et l’évaporation.

VI -1- Calcul de l’évapotranspiration potentielle (ETP) :

Il existe plusieurs formules empiriques qui permettent de calculer l’évapotranspiration potentielle(ETP), mais elles ne sont applicables qu’après avoir subir des corrections locales.

VI-1-1- Calcul de l’ETP selon la formule de C.W. Thornthwaite :

La formule de calcul de l’évapotranspiration potentielle selon C.W. Thornthwaite tient compte de l’indice thermique et de la température moyenne mensuelle.

La formule de l’ETP s’écrit de la manière suivante :

ETPcor=16(TI)a*K, (en mm).

Avec :

ETPcor  : Evapotranspiration mensuelle corrigée (en mm) ;

T : Température moyenne mensuelle(en 0C) ;

I : Indice thermique annuel, I= i  ;

i : Indice thermique mensuel, déterminé par l’expression : i= (T5)1.5

a : Coefficient calculé par la formule a=1.6I100+0.5

K : Coefficient de correction, qui dépend du temps et de la latitude.

Les résultats de calcul de l’ETP par la méthode C.W. Thornthwaite sont présentés dans le tableau (n° 14) :

Tableau n° 14 : Calcul de l’ETP selon C.W. Thornthwaite à la Station de Boulhilet

| Mois | Sep | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aou | Année |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T (°c) | 17.4 | 14.2 | 7.65 | 6.25 | 5.91 | 6.37 | 8.52 | 9.85 | 13.6 | 20.7 | 24.53 | 23.7 | / |
| I | 6.49 | 4.79 | 1.89 | 1.4 | 1.29 | 1.44 | 2.22 | 2.77 | 4.49 | 8.42 | 10.87 | 10.32 | 56.39 |
| ETP | 77.68 | 58.3 | 24.54 | 18.49 | 17.09 | 18.99 | 28.54 | 34.98 | 54.99 | 99.09 | 125.72 | 119.80 |  |
| K | 1,03 | 0,97 | 0,86 | 0,84 | 0,87 | 0,85 | 1,03 | 1,1 | 1,21 | 1,22 | 1,24 | 1,16 | / |
| ETPcor | 80.01 | 56.67 | 21.11 | 15.53 | 14.87 | 16.13 | 29.40 | 38.48 | 66.53 | 120.89 | 155.89 | 138.96 | 754.48 |

VI -1-2- Calcul ETP selon la formule dite ANRH (2002) :

La formule adoptée par  l’Agence Nationale Des Ressources Hydriques crée en 1997 et publié en 2002, c’est une formule qui dérive de la formule  de BLANCY-CRIDDLE  et tient compte des coefficients correctifs régionaux et mensuels relatifs à la région d’étude.

La carte des valeurs de l’ETP moyennes annuelles de l’Est Algérien (fig.n° 10  ) montre que dans le secteur d’étude l’ETP varie autour de 1200 et 1300mm

BATNA

Figure n° 10 : Carte de l’évapotranspiration potentielle annuelle moyenne de l’Est             (D’après MEBARKI. A ; 2005 ; source : étude A.N.R.H., 2002)

ETP ANRH= KrKm(H-187)(0.032t+0.077)

Avec :

ETPANRH : est exprimé en millimètres par mois;

Kr : est un coefficient mensuel régional on  le prend 1.12  pour la région de Batna

K m: est un coefficient mensuel dont les valeurs sont données à la figure n° 11

H : est la durée théorique mensuelle d’insolation (en heure par mois) et elle s’exprime en  fonction des Y Lambert selon la formule suivante : Hi= aiY+bi

H étant la durée  théorique d’insolation du mois i (en heure par mois)

Y étant la coordonnée lambert zone Nord –algérie (en kilomètre).

t : est la température moyenne monsuelle pour le mois considéré et exprimée en °C

Figure n° 11 : Evolution de coefficient correctif mensuelle (Km)

Les paramètres mensuels ai et bi  sont donnés dans le tableau n° 15

Tableau n° 15 : Coefficients d’évaluation des durées théoriques d’insolation

| Mois | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ai | -0.0218 | -0.0110 | -0.0012 | 0.0098 | 0.0201 | 0.0248 | 0.0230 | 0.0144 | 0.0031 | -0.0081 | -0.0185 | -0.0246 |
| bi | 315 | 307 | 371 | 389 | 429 | 429 | 436 | 414 | 370 | 351 | 311 | 306 |

Les résultats de calcul de l’ETP selon la formule de l’ANRH (2002) sont présentés dans le tableau n° 16.

Tableau n° 16 : E T P mensuelle selon la Formule dite ANRH à la station de Boulhilet

|  | Sep | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aou | Année |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T°c | 17,4 | 14,2 | 7,65 | 6,25 | 5,91 | 6,37 | 8,52 | 9,85 | 13,6 | 20,7 | 24,53 | 23,7 | 158,68 |
| Kr | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | / |
| Km | 0,98 | 0,9 | 0,9 | 0,86 | 0,96 | 1,22 | 1,11 | 1,17 | 1,02 | 1 | 0,97 | 0,97 | / |
| Hi | 370,86 | 348,76 | 305,89 | 299,2 | 308,97 | 304 | 370,67 | 391,7 | 434,6 | 435,9 | 442,4 | 418 | / |
| ETP | 127,9 | 86,65 | 38,56 | 29,94 | 34,9 | 44,9 | 79,84 | 105,2 | 144,88 | 206,12 | 239,16 | 209,65 | 1347,7 |

VII- Calcul de l’évapotranspiration réelle (ETR) :

Pour le calcul de l’ETR, nous appliquerons plusieurs méthodes, mais l’ETR s’écarte plus ou moins de l’ETP, selon le climat et la nature des surfaces évaporantes.

VII-1- Méthode de Turc :

La relation de Turc est en fonction des précipitations et des températures moyennes mensuelles.

La formule s’écrit comme suit :

ETR= P0.9+(PL)2

Avec :

ETR : évapotranspiration réelle en (mm)

P : Précipitation moyenne annuelle en (mm)

L = 300 + 25 T + 0,05 T3 pouvoir évaporant de l’atmosphère

T: Température moyenne mensuelle en ( 0C)

Tableau n° 17 : Calcul de l’ETR selon Turc

| Station | P | T | L | ETR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Boulhilet | 236 | 13.23 | 746.53 | 236.01 |

ETR = 236.01mm donc soit 100% des précipitations

VII-2- Méthode de Wundt :

L’abaque de Wundt modifié par Coutagne permet de déduire la valeur de l’ETR ou De en prenant en considération la température moyenne annuelle (0C) et les précipitations annuelles.

Figure n° 12 : Abaque de Wundt modifié par Coutagne

D’après l’abaque de Wundt ETR = 238mm donc soit 100% des précipitations.

VII-3/- Méthode de P. Verdeil (1988) :

A fin d’estimer les valeurs de l’évapotranspiration réelle ou du déficit d’écoulement,     P. Verdeil a établi un abaque bi- logarithmique pour les régions semi-arides en tenant compte uniquement des précipitations annuelles.

236 m

230 m

Figure n° 13 : Abaque de P.Verdeil

D’après l’abaque de P.Verdeil ETR = 230 m donc soit 97% des précipitations

VIII/- Calcul du bilan hydrologique:

Pour établir le bilan il faut d’abord calculer la quantité d’eau emmagasinée dans la couche pédologique (RFU) qui est facilement utilisable par les plantes et nécessaire pour leur bon fonctionnement physiologique. Cette méthode permet de déterminer les paramètres : ETP, ETR, déficit agricole (DA) et l’excédent (EX). A partir de ce dernier paramètre on aboutira au ruissellement et à l’infiltration. Tous ces paramètres, reposent sur l’estimation de la réserve  facilement utilisable (RFU). Richard en 1979 a proposé une formule pour le  calcul de la RFU, dans la partie Nord- Est de l’Algérie qui est la suivante:

RFU= 13 Da He P

Avec :

RFU : réserve facilement utilisable

Da : densité apparente du sol, (Hallaire propose de prendre Da=1.5)

He : Capacité de retentions

He = 5 %                          pour un sol sablo limoneux

He = 10 %                         pour un sol limoneux

He = 20 %                         pour un sol argilo limoneux

Pour notre cas la nature du sol est argilo limoneux donc :

He = 20 % = 0.20

P : Profondeur de la terre parcourue par les racines en m (P = 0.5 m).

Tableau n° 18 : Calcul de la RFU

| Da | He | P | RFU(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | 0.20 | 0.5 | 50 |

VIII-1- Calcul le bilan hydrologique par ETP de C.W.Thornthwaite :

Le calcul du bilan hydrologique par l’ETP de C.W. Thornthwaite pour la station de Boulhilet est résumé dans le tableau n° 19.

Tableau n° 19 : Calcul du bilan hydrologique (station de Boulhilet) par ETP                                                  C.W.Thornthwaite

| Mois | Sep | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aou | Année |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P(mm) | 23 | 16 | 20 | 24 | 30 | 19 | 21 | 21 | 27 | 16 | 6 | 13 | 236 |
| ETPcor | 80.01 | 56.67 | 21.11 | 15.53 | 14.87 | 16.14 | 29.40 | 38.48 | 66.53 | 120.89 | 156.89 | 138.96 | 754.478 |
| P-ETP | -57.01 | -40.67 | -1.11 | 8.47 | 15.13 | 2.86 | -8.40 | -17.48 | -39.53 | -104.89 | -149.89 | -125.96 | / |
| RFU | 0 | 0 | 0 | 8.47 | 23.60 | 26.46 | 18.06 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| ETR | 23 | 16 | 20 | 15.53 | 14.87 | 16.14 | 21 | 21 | 27 | 16 | 6 | 13 | 209.54 |
| Dagr | 50.01 | 40.67 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 8.40 | 17.48 | 39.53 | 104.89 | 149.89 | 125.96 | 538.94 |
| Ex | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 15.13 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.46 |

Au terme de ce bilan hydrologique pour la station de Boulhilet selon THORNTHWAITE, nous pouvons dire  que :

- On a deux saisons distinctes, l’une avec une pluviométrie mensuelle supérieure à l’ETP de Septembre à Février et l’autre au cours de la quelle se produit l’inverse (du mois de Mars au mois d’Aout) ;

- A partir du mois de Mai jusqu’au mois d’Aout   apparaît un déficit agricole; d’où la nécessité d’irriguer.

- Au début de septembre jusqu’à la fin d’Avril, on a une très faible réserve facilement utilisable RFU, qui atteint un maximum de 31mm au mois de Février et demeure ainsi jusqu’au mois de Avril où on remarque l’épuisement du stock.

- Au cours de l’année, l’évapotranspiration potentielle dépasse de trois fois la pluviométrie annuelle.

- La sécheresse constitue une partie prédominante de l’année hydrologique. Elle dure 4 mois de l’année (du début du mois de Mai jusqu’à la fin du mois d’Aout).

- L’excédent est nul durant toutes les saisons de l’année, d’où l’alimentation de l’aquifère ne se  fait probablement donc qu’à partir des limites.

VIII-2- calcul le bilan hydrologique par ETP calculé par l’ANRH (2002) :

Le tableau n° 20 résume le calcul du bilan hydrologique par l’ETP calculé selon l’ANRH 2002.

Tableau n° 20 : Calcul du bilan hydrologique (station Boulhilet) par ETP l’ANRH 2002

| Mois | Sep | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aou | Année |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P (mm) | 23 | 16 | 20 | 24 | 30 | 19 | 21 | 21 | 27 | 16 | 6 | 13 | 236 |
| ETPANRH | 127,9 | 86,65 | 38,56 | 29,94 | 34,9 | 44,9 | 79,84 | 105,2 | 144,88 | 206,12 | 239,16 | 209,65 | 1347,7 |
| P-ETP | -104.9 | -70.65 | -18.56 | -5.94 | -4.9 | -25.9 | -58.84 | -84.2 | -117.88 | -190.12 | -233.16 | -195.65 | / |
| RFU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| ETR | 23 | 16 | 20 | 24 | 30 | 19 | 21 | 21 | 27 | 16 | 6 | 13 | 236 |
| Dagr | 104.9 | 70.65 | 18.56 | 5.94 | 4.9 | 25.9 | 58.84 | 84.2 | 117.88 | 190.12 | 233.16 | 195.65 | 1111.7 |
| Ex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Le calcul  de  l’évapotranspiration par la formule de l’ANRH (2002)  donne des résultats Plus fiables que celle calculés par THORNTHWAITE  qui reste sous estimés et on peut constater.

- L’évapotranspiration potentielle dépasse de six fois la pluviométrie minimalle.

- L’évapotranspiration potentielle mensuelle ne se rapproche de la pluviométrie mensuelle qu’aux mois de janvier et  décembre.

- Il y a un déficit agricole durant toute l’année  d’où la nécessité d’irriguer.

- La sécheresse constitue une partie prédominante de l’année hydrologique. Elle dure presque toute l’année et avec ETP élevée qui atteint une valeur maximale de 239.16 mm au mois de juillet  la RFU reste nulle.

- L’excédent est nul durant toutes les saisons de l’année, d’où l’alimentation de l’aquifère ne se  fait probablement donc qu’à partir des limites.

Conclusion :

L’analyse climatique a permis de voir que :

- La précipitation moyenne est de l’ordre de 236 mm/an;

- La température moyenne est de l’ordre 13.230C;

La région a un climat semi-aride à hiver frais;

L’évapotranspiration réelle moyenne est de l’ordre de 236 mm soit 100  des précipitations moyennes annuelles (selon  la méthode de THORNTHWAITE et ANRH (2002).