# Présentation de la ville

# I.1. INTRODUCTION

Avant tout projet d’alimentation en eau potable, l’étude du site est nécessaire pour connaître les caractéristiques physiques du lieu et les facteurs influençant la conception d’un projet, qui peuvent se répartir en quatre classes :

- Les données naturelles du site ;

- Les données relatives à l’agglomération ;

- Les données relatives au développement futur de l’agglomération ;

- Les données propres à l’alimentation en eau potable.

La présentation de l’agglomération est un volet important pour le futur choix de la variante d’aménagement hydraulique.

# I.2. Description de l’air d’étude

La ville citée en objet se situe à l’EST de la wilaya de BATNA, à l’EST du chef-lieu de la Wilaya à une distance de 40 km. Elle regroupe une population de l’ordre de 13743 habitants (2008).

# I.3. Situation géographique

CHEMORA est située à l’EST du chef-lieu de la wilaya de BATNA à une distance de 40 Km, elle est limitée par :

- La commune de BOULHILET au Nord.

- La commune OUED ZITOUN au Nord Est (Wilaya d’OUM EL-BOUAGHI).

- La commune de BOUMIA au Nord-Ouest.

- La commune de TIMGAD au Sud-Ouest.

- La commune d’OULED FADHEL au Sud Est

# I.4. Relief

La daïra de CHEMORA est composée en général d’un relief de faible pente, le chef-lieu en étude se compose d’un relief de pente pratiquement plat. La ville est classée zone urbaine.

# I.5. Situation climatologique

L'étude de la climatologie est très importante car avant toute projection ou dimensionnement d'un aménagement ou d'un ouvrage hydraulique, il faut impérativement tenir compte des facteurs climatiques.

## A- Climat

La région est caractérisée par un climat continental avec des hivers rides et pluvieux etdes étés secs et chauds, de type semi- aride.

## B- Température

Les températures sont variables d’une saison à l’autre avec.

## C- Pluviométrie

Les précipitations sont faibles et irrégulières d’une année à une autre.

## D- Vents

Les vents sont canalisés par les massifs montagneux voisins des Aurès et du Bellezma.

Le sirocco souffle pendant le mois de Mai et dure entre 20 et 40 jours.

# 1.6. Le réseau hydrographique

Le réseau hydrographique est l’ensemble des cours d’eau, affluents, permanents ou

temporaires, par lequel s’écoulent toutes les eaux de ruissellement et convergent vers un seul  point  de  vidange  du  sous  bassin versant (Exutoire).

1.7. Végétation

Djebel Fedjoudj représente le principal relief carbonaté de la région sans aucun couvert végétal, tandis que djebel Bouarif est recouvert par des genièvreries oxyacides, les glacis sont recouvert par l’armoise et l’alfa et constituent des zones pâturages. La plaine reste de domaine de la céréaliculture maraichère, par contre l’arboriculture est pratiquement inexistante.

# 1-8- Chevelu hydrographique

Le réseau hydrographique n’offre pas de grands oueds et reste tributaire des zones basses.

Le seul oued important de cette région est l’oued Chemora qui draine les eaux de surface provenant des monts des Aurès, ces eaux constituent le principal apport de ce dernier.

Avec la réalisation du barrage de Koudiet M’daouar, en fonction du taux de remplissage du barrage. Ces eaux qui servaient à irriguer presque toute la plaine et contribuaient à la réalimentation et à la dilution des eaux des nappes souterraines, leur stockage dans le barrage a provoqué un déséquilibre aussi bien physicochimique qu’écologique.

# I-9- Situation démographique :

Les habitants de la région de Chemora sont très dispersés surtout dans les zones éparses et regroupés en agglomérations en 05 sites :

Chef lieu des Communes : Chemora, Boulhilet, Boughrara Saoudi et les

Agglomerations secondaires de Kouachia et Haouadssa.

# I-10- Situation actuelle des réseaux hydrauliques :

# Alimentation en eau potable :

La ville de CHEMORA est alimentée actuellement en eau potable, à partir de deux forages (Forage Berkane et Forage Guessess).

Une conduite en amiante de ciment de longueur de l’ordre de 5600 ml relie le Forage Berkane  et le réservoir 300 m3, ce dernier alimente le réservoir 1000 m3.

Une autre conduite d’adduction relie le forage Guessess et le réservoir 300 m3, en acier d’une longueur de 3220 ml et de diamètre 200 mm.

Les conduites d’adduction des puits de Chemora sont :

La première relie le puits et le réservoir 50 m3 (à l’arrêt non fonctionnel) en

Acier de diamètre 125 mm.

La deuxième relie le puits et les réservoirs jumelés 250 m3 en fonte.

Les ouvrages de stockage existant assurant l’alimentation de chemora sont :

Réservoir 300 m3.

Réservoir 1000 m3.

Réservoirs jumelés 250 m3.

Réservoir 50 m3 (à l’arrêt).

Ce qui donne une capacité totale de 1600 m3, dont 1550 m3 fonctionnelle.

Le réservoir 300 m3 est alimenté à partir des forages Berkane et Guessess.

Le réservoir 1000 m3 est alimenté à partir du réservoir 300 m3.

Les réservoirs jumelés 250 m3 sont alimentés à partir du puits de Chemora.

Le réservoir 50 m3 (à l’arrêt) est relié avec le puits de Chemora.

A partir de ces réservoirs, des réseaux de distributions ont étés réalisés dans tous les quartiers de la ville :

- Lotissement 515 : Réseau réalisé après étude en bonne état.

- Route de Timgad : Le réseau dans la partie Ouest a été réalisé à base d’une étude, des extensions ont été réalisées sans étude et qui nécessite une réhabilitation ; partie Sud (zone d’équipements), le réseau nécessite une réhabilitation.

Conclusion :

- Dans l’ancien ville de Chemora, partie Nord et centre, et vue les changements importants apportés à l’ancien réseau (extension illicite, et suppression de certaines conduites), une réhabilitation est indispensable ; pour la partie Sud et Sud Est (route de Kais), le réseau a été réalisé sans étude nécessite une réhabilitation.

- Il est à signaler que les conduites principales entre le réservoir et les différents quartiers et vue les extensions de ces derniers nécessitent des rénovations.